资阳市雁江区人民医院

市场调研公告附件

| 调研项目名称 | 介入耗材 |
| --- | --- |
| 公示发布时间 | 2025.3.7 |
| 报名起止时间 | 2025.3.7-2025.3.14 |
| 市场调研时间 | 待定 |
| 报名表递交方式 | 报名表扫描至邮箱 |
| 调研人 | 资阳市雁江区人民医院 |
| 产品介绍时需提供资料（要求：装订成册、有封面、目录） | 1.市场调研报名表（见附件） |
|  | 2.生产商资质 |
|  | 3.供应商资质 |
|  | 4.销售授权（厂家给供应商代理授权） |
|  | 5.法人授权（供应商法人给业务人员授权，双方签字、法人及业务人员身份证复印件） |
|  | 6.产品医疗器械注册证 |
| 联系地址 | 资阳市雁江区蜀乡大道（资阳市第三人民医院设备科） |
| 联系方式 | 电话：18283223038 |
| 联系人 | 设备科：钟老师 |
| 备注 | 1. 征集相关资料，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与我部联系。 2. 邮件名称：598007652@qq.com |

附件：

市场调研报名表

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 型号 | ★单位 | ★是否允许进口 | 参数 | 预算单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GT型超滑微导丝 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1、该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗及将导管等引导到某个特定部位； 2、该产品由导丝和抗扭装置组成,其中导丝由内芯、尖端造影标记物和涂层组成。导丝内芯的材料为镍钛合金,涂有两层涂层,尖端造影标记物的材料为黄金； 3、导丝直径范围0.012-0.016英寸，长度有150cm和180cm两种。 | 1683 |  |
| 2 | PTA高压球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1、该产品为OTW球囊扩张导管，由球囊、标记环、导管加强件、导管座、球囊护套和抗折套管组成。球囊材料为聚酷胺 (PA)部分型号导管和球囊上涂有亲水涂层； 2、该品适用于外周血管系统(如骼动脉、股动脉、膝下动脉、锁骨下动脉以及肾动脉等)的经皮内血管成形术 (PTA)并适用于治疗自体或人造透析用动静脉痿的堵塞病变； 3、该球囊为高压球囊，直径3mm-9mm，20mm-200mm。 | 5700 |  |
| 3 | PTA球囊扩张导管1 | 全规格 | 全型号 | 盒 | 否 | 1、适用于对患有外周动脉血管阻塞或狭窄疾病的患者实施经皮腔内血管成形术（PTA）； 2、球囊直径范围2.5mm-10mm，球囊长度范围150mm-220mm。 | 2582 |  |
| 4 | PTA球囊扩张导管2 | 全规格 | 全型号 | 盒 | 否 | 1、该产品为OTW型球囊扩张导管，由末端、球囊显影点、球囊、导管、导管座组成，球囊上涂有亲水涂层； 2、适用于对患有外周动脉血管阻塞或狭窄疾病的患者实施经皮腔内血管成形术(PTA)； 3、球囊直径2mm-10mm，长度20mm-120mm。 | 2582 |  |
| 5 | Y形连接器 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1、该产品用于在血管介入手术中,在体外帮助导引导丝等器械进入人体； 2、该产品为推拉式Y接头,包括侧支无延长管型、侧支带固定式延长管和单三通阀型及侧支带可脱卸式延长管和单三通阀型,侧支无延长管型带有导入器和转向器组件。 | 230 |  |
| 6 | 肠梗阻导管套件 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1、用于经鼻插入到肠内吸引出肠内容物，对肠梗阻进行肠管减压或造影； 2、产品由肠梗阻导管、导丝和注液接头组成。肠梗阻导管的主要材质为软质聚氯乙烯，导丝的主要材质为不锈钢，注液接头的主要材质为硬质聚氯乙烯。 | 3800 |  |
| 7 | 传送导管 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1、适用于将起搏/除颤电极导线或其他导管经皮下和静脉导入心腔； 2、由扩张器和导引导管组成。 | 1000 |  |
| 8 | 带纤维铂金弹簧圈 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1、该产品用于外周血管系统的动脉或静脉栓塞治疗； 2、该产品由弹簧圈、导引器、推杆和固定器组成。弹簧圈由铂钨合金制成，带有聚酯纤维毛。 | 1898 |  |
| 9 | 弹簧圈解脱器 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1.本产品为弹簧圈传送系统的组成部分，由分离控制盒、控制电缆和连接电缆组成，与弹簧圈系统配合使用; 2.该产品用于分离弹簧圈。 | 4000 |  |
| 10 | 导管鞘 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1.适用于将介入诊断设备引导到人体血管中，包括但不限于，经由对侧径引导到下肢入路及肾动脉。最大外径:5F(1.65mm)，有效长度: 10cm。 | 173 |  |
| 11 | 导管鞘及穿刺套件（带针） | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1.适用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术；导管鞘内径9F,长度:11cm-23cm。 | 170 |  |
| 12 | 导管切开刀 | 全规格 | 全型号 | 把 | 是 | 1、切开刀由不锈钢刀片和塑料刀柄组成； 2、适用于经静脉植入式器械的植入手术中将导管切开后取出。 | 400 |  |
| 13 | 导丝1 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于血管造影术，用于外周血管内的导入和定位导管和介入器械； 2、芯丝由镍钛合金材料制成，整体涂有亲水涂层； 3、导丝直径0.035英寸，长度150-260cm。 | 720 |  |
| 14 | 导丝2 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1、该产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成； 2、该产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管导入血管腔内； 导丝长度180cm，直径0.035英寸。 | 200 |  |
| 15 | 导引导管鞘 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术； 2、导管直径范围5Fr-8Fr。 | 2400 |  |
| 16 | 导引导丝1 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1.导丝可以扭转，以便于选择性防止诊断导管或治疗导管； 2.导丝由芯线、远端聚合物组成。聚合物套管涂覆ICE亲水涂层，导丝近端部分涂覆PTFE涂层； 3、导丝最大外径0.46mm，长度300cm。 | 1800 |  |
| 17 | 导引导丝2 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于在经皮腔内血管成形术(PTA)期间在外周动脉如股动脉、胭动脉和膝下动脉内进行经皮器械放置； 2、有不同长度和直径，其远端可塑形。导丝直径：0.014英寸，长度范围180-300cm | 990 |  |
| 18 | 导引导丝3 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、导引导丝旨在有助于在经皮腔内血管成形术(PTA)期间在外周动脉如股动脉、胭动脉和膝下动脉内进行经皮器械放置； 2、导引导丝表面有亲水涂层； 3、该导丝直径0.018英寸，长度145cm-300cm。 | 990 |  |
| 19 | 导引鞘（翻山鞘） | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1.适用于将介入诊断设备引导到人体血管中，包括但不限于经由对侧路径引导到下肢入路及肾动脉； 2、鞘管直径范围5Fr-8Fr。 | 2900 |  |
| 20 | 非顺应性外周球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1、该产品适用于髂动脉、股动脉、胭动脉、胫动脉、腓动脉以及肾动脉等外周动静脉血管的经皮腔内血管成形术(PTA),并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变； 2、该产品主要由球囊、外管、内管、管座、缓冲管和显影标记等组成； 3、球囊直径4mm-7mm，球囊长度20mm-40mm，输送导管长度有40cm、80cm、135cm三种。 | 6719 |  |
| 21 | 灌注导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统的超选择性血管造影； 2、主要由导管、导管座组成。产品外表面有亲水涂层，内腔有涂层。导管体部的远端部分不透X线，远端有一个标记带，材料为铂钨合金； 3、有效长度不小于150cm，头端形状直形，导管内径有0.5mm和0.4mm两种。 | 4700 |  |
| 22 | 颈动脉球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1.适用于颈动脉阻塞疾病患者的经皮血管腔内成形术； 2.产品由末端头端、球囊、显影标记、内腔管、远端管、过渡管、海波管、应力支撑管、手柄组成，远端管和过渡管涂覆亲水涂层； 3、球囊直径2mm-7mm，长度20mm-40mm。 | 7680 |  |
| 23 | 颈动脉支架系统 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1、适用范围：用于颈部血管狭窄介入治疗； 2、材质：镍钛合金； 3、支架外形分为直形和锥形两种，直型分为6-8mm、7-9mm、7-10mm三种，长度有30mm和40mm两种； 4、释放方式：自膨式。 | 13000 |  |
| 24 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 全规格 | 全型号 | 瓶 | 否 | 1.适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗; 2.为永久性血管栓塞剂; 3.单包装容量≥100mg。 | 1800 |  |
| 25 | 抗栓塞远端保护装置 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1、借助于导引导丝和栓子保护装置适用于颈动脉血管成形术和支架植入术以及下肢动脉独立减容术或联合经皮腔内血管成形术(PTA)或支架植入术进行的过程中捕获并去除栓塞物质（血栓/碎片）。滤器放置部位所在动脉的直径应介于2.5mm到7.0mm； 2、导丝长度190cm。 | 15675 |  |
| 26 | 可操纵导丝 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1、适用于在神经和外周血管中选择性的安放微导管和其他装置； 2、由导丝和扭控器组成，由304V不锈钢芯丝和远端头端铂/钨合金绕丝组成，涂有亲水涂层； 3、长度规格分别为：215cm和300cm。 | 3150 |  |
| 27 | 可撕开导管鞘 | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1、可撕开鞘适用于起搏导线和导管的引入； 2、该产品由导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝和注射器组成； 3、该鞘内径6Fr-9Fr，长度11cm-25cm。 | 600 |  |
| 28 | 连接管 | 全规格 | 全型号 | 支 | 否 | 1、该产品是为进行介入手术时,用于器械间的连接并提供通路； 2、连接管是PTCA手术的辅助器械； 3、连接管长度20cm-200cm。 | 30 |  |
| 29 | 连通板 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1、该产品用于血管介入手术中,用于器械间的连接及流路控制； 2、该产品由基座、开关、内/外圆锥锁定接头、及延长管等组成。 | 98 |  |
| 30 | 颅内球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1.适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注； 2、球囊直径1mm-5mm，长度10mm-30mm。 | 12000 |  |
| 31 | 颅内支持导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1、适用于进行神经血管疾病介入治疗时器械的输送。 2、由导管主体、座和扩散应力管组成，所有规格型号产品均配有塑形针和导入器。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、导管直径5-6F，长度105cm-135cm。 | 16500 |  |
| 32 | 颅内支架 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1.产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用; 2.产品由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。 支架预装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计； 3.支架直径4mm，长度有16mm、23mm、30mm、39mm。 | 42500 |  |
| 33 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 全规格 | 全型号 | 瓶 | 否 | 1、适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗； 2、产品为白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物，由猪皮明胶制备而成。不溶于水，但在体内可降解，是中期栓塞物质，完全降解时间14～90天； 3、单包装容量≥100mg。 | 2000 |  |
| 34 | 腔静脉滤器系统1 | 全规格 | 全型号 | 盒 | 否 | 1.用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞； 2.由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和回收鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成； 3、该部分为植入滤器部分。 | 13900 |  |
| 35 | 腔静脉滤器系统2 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1.用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞； 2.由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和回收鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成； 3、该部分为回收鞘部分。 | 3825 |  |
| 36 | 切割球囊系统 | 全规格 | 全型号 | 包 | 否 | 1、该产品为快速交换型球囊扩张导管，主要由球囊、外管、内管、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，球囊上有3组或4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上； 2、切割球囊系统适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者，在紧急情况下可接受冠状动脉旁路移植 (CABG)手术的患者。 | 5700 |  |
| 37 | 球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 盒 | 是 | 1、适用于髂动脉的经皮腔内血管成形术以及用于原发性阻塞病变或人造动静脉透析造瘘管中阻塞性损害的治疗。此导管不得用于冠状动脉； 2、球囊直径12mm-26mm，长度2cm-4cm。 | 2529 |  |
| 38 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1、适用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。产品为一次性使用，与6%（鲁尔）锁定接头且压力不超过30atm的球囊扩张导管配合使用； 2、球囊扩张导管用球囊充压装置主要由充压装置本体和单三通阀组成。 | 698 |  |
| 39 | 球囊扩张支架系统 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1、该产品为一个由L605钴铬合金制成的球囊扩张支架系统，并配有一个冲洗工具； 2、该球囊扩张支架系统预先安装在一个快速交换（RX）型支架输送系统的球囊上； 3、参考血管直径为4.0-7.0mm的原发或者再狭窄的动脉粥样硬化性病变（长度≤15mm）在未达到最佳效果的经皮腔内肾动脉成形术（PTRA）之后，肾动脉患有动脉粥样硬化性疾病的患者使用； 4、支架直径4-7mm，长度12mm-18mm。 | 10000 |  |
| 40 | 圈套器套装 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1、适用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物如支架、断裂的导管和导丝等。神经血管应用除外； 2、圈套器套装由圈套器、导管、导引短鞘和扭转器组成，其中圈套器由圈套杆和圈套环组成。 | 6600 |  |
| 41 | 食道支架系统 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1、食道支架系统由预装支架和输送装置两部分组成。支架是由镍钛合金丝制成的直管网状结构,表面被覆硅橡胶薄膜； 2、支架端部形状包括酒杯形、球口形、喇叭形等；直径14-24mm,长度为30-160mm,以支架预装入输送装置形式供货； 3、输送装置由软头、内管、显影环、中管、外管、前手柄、后手柄等组成。输送装置材料由聚氯乙烯、聚乙烯、医用不锈钢、聚四氟乙烯和ABS等组成。 | 6000 |  |
| 42 | 栓塞微粒球 | 全规格 | 全型号 | 支 | 是 | 1.适用于栓塞血管，并用于下列手术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞：原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术； 2、微粒球直径范围为40-1200微米。 | 1980 |  |
| 43 | 双极临时起搏电极导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于心内起搏或心电图记录； 2、该产品角度有三种，分别是：60度弯曲头端、右心弯曲头端、心房J型弯曲头端，有效长度不低于110cm。 | 1144 |  |
| 44 | 推注器 | 全规格 | 全型号 | 支 | 否 | 1、适用于在血管介入手术中，用于造影剂的注射给药； 2、推注器是PTCA手术用的辅助器械。推注器由手柄、芯杆、外套、活塞和外圆锥锁定接头组成。推注器为12mL和10mL两种容量。手柄形式为二环、三环两种。 | 57 |  |
| 45 | 外周球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 盒 | 否 | 1、适用于扩张外周动脉的狭窄部位，以及用于治疗自然形成或人为因素造成的动静脉透析瘘的阻塞性损伤； 2、球囊直径范围4mm-6mm，球囊长度范围15mm-40mm。 | 2500 |  |
| 46 | 外周支架系统 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1、适用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以及缓解胆道的恶性狭窄； 2、由支架和OTW型输送系统组成。输送系统可与0.035英寸(0.89mm)导丝兼容； 3、支架直径范围5mm-10mm，长度范围19mm-59mm。 | 9750 |  |
| 47 | 微导管1 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1、该产品用于血管造影和介入治疗； 2、该产品由导管、导丝和附件组成，附件包括塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器组成； 3、导管有含导丝和不含导丝两种，导管尖端外径范围2.0Fr-2.8Fr，长度范围110cm-150cm。 | 2463 |  |
| 48 | 微导管2 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、由编制网管、应力扩散管（内层）、应力扩散管（外层）和手柄组成； 2、用于在诊断和治疗过程中将液体、器械或药剂选择性输送到神经血管或外周血管的目标位置； 3、导管直径1.8Fr，内径:0.024。 | 2890 |  |
| 49 | 微导丝 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于在造影时将造影剂注入患部而使用的导管，或者是为了把在对患部实施“扩张'栓塞”、“活检”、“引流”、“药剂的注入”等处置时使用的导管引导到除冠状动脉以及心脏以外的血管中的目标部位而使用的导丝； 2、导丝直径有0.014英寸和0.018英寸两种。 | 700 |  |
| 50 | 微导管系统 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1、本品由微导管和塑性针组成； 2、适用于进行神经血管介入治疗时器械的输送； 3、是血管重建装置配套的专用输送微导管。 | 12500 |  |
| 51 | 旋转式Y形连接器 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1、本产品由旋转式Y接头、导入器、转向器组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用； 2、本产品适用于在血管介入手术中，在体外帮助导引导丝等器械进入人体。 | 213 |  |
| 52 | 血管缝合器系统 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1.产品是通过释放一个镍钛合金血管夹来闭合经皮导管插入术后的股动脉穿刺点； 2.产品由血管夹、施夹器、交换鞘管、扩张器、导丝组成； 3.适用的穿刺口尺寸：5-21Fr。 | 2362 |  |
| 53 | 血管内造影导管1 | 全规格 | 全型号 | 包 | 是 | 1、该产品用于将造影介质送至血管系统中指定位置； 2、该产品由导管尖端、导管座、导管轴和压力释放装置组成； 3、导管外径：4Fr、5Fr，长度：100cm、125cm，导管内径：1.02mm、1.17mm。 | 197 |  |
| 54 | 血管内造影导管2 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、血管内造影导管用于血管造影术。它可以将不透射线介质和药物输送到血管系统预先选定部位,也可用于将导丝或导管引导到目标部位； 2、产品由导管、尖端软管、套节和抗折套管/插入器组成； 3、导管外径：4Fr、5Fr、6Fr。 | 205 |  |
| 55 | 血管内造影导管3 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1.使用目的是对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。此外，还可作为将导丝及其它导管导入到目的部位的器具使用; 2.由导管和导管套节组成。导管管道带有316不锈钢金属丝编织层； 3.导管内径0.052英寸。 | 170 |  |
| 56 | 血管鞘组1 | 全规格 | 全型号 | 包 | 否 | 1、用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入； 2、由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成； 3、鞘管直径5、6Fr，长度不小于11cm，内含不小于45cm长度的J型弯导丝。 | 160 |  |
| 57 | 血管鞘组2 | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1、该产品由导管鞘、扩张器、导丝和穿刺针组成； 2、该产品是将导管经皮插入桡动脉时所用的器械； 3、鞘管直径5、6Fr，长度不小于16cm。 | 170 |  |
| 58 | 血管鞘组3 | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1、该产品由导管鞘、扩张器、导丝和穿刺针组成； 2、该产品是将导管经皮插入桡动脉时所用的器械； 3、鞘管直径5、6Fr，长度不小于25cm。 | 220 |  |
| 59 | 血管重建装置 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1.适用于颈内动脉及椎动脉未破裂囊性动脉瘤的患者，动脉瘤瘤颈≥4mm且瘤体最大径≥10mm，靶病变血管直径2.0mm－6.5mm; 2.产品由支架系统和微导管系统组成，微导管系统由微导管和塑形针组成。 | 110000 |  |
| 60 | 血管重建装置和传送系统 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1、与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用； 2、该产品由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预先安装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个钽标记带，支架外表面涂有一层聚合物。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锆导丝芯构成； 3、支架直径4.5mm，支架长度有14mm、22mm、28mm、37mm4种规格。 | 44000 |  |
| 61 | 延长导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和/或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置； 2、由引导节段、海波管和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 4000 |  |
| 62 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1、该产品适用于对患有股动脉和胭动脉(膝下动脉除外)狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术； 2、该产品为经导丝型(0TW)球囊扩张导管,由末端、球囊显影点、球囊及药物涂层、导管和导管座组成。药物涂层为纯紫杉醇,紫杉醇涂层均匀分布于球囊的有效长度表面； 3、球囊直径2mm-12mm，球囊长度20mm-220mm，输送导管长度范围：45cm-180cm。 | 24000 |  |
| 63 | 一次性使用鼻胃肠管 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1、供插入胃部，排空、清洗、灌注用； 2、材质：聚氨酯（TPU）； 3、单腔内径不小于4.0mm（12Fr） | 400 |  |
| 64 | 一次性使用胆道引流管套装 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1、产品由胆道引流导管、导管导入加硬套管 、导管导入加硬套管、皮肤固定器、体外吸引连接管、手术刀和医用无菌敷料组成;胆道引流导管由导管座、导管和固定拉线组成;导管导入加硬套管由套管芯接头、套管芯、套管接头和硬套管组成;导管导入加硬套管由套管接头和硬套管组成;皮肤固定器由固定片和卡扣组成； 2、供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。 | 1550 |  |
| 65 | 一次性使用介入微导管 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1、适用于脑、脊髓血管进行选择性造影和输送栓塞物质(例如铂弹簧圈)及血管支架等动脉血管病变的血管内诊断或者治疗； 2、该产品由管座(鲁尔接头)、管体(含远端塑型段)组成管体由外壁、中间编织层、内衬构成； 3、导管内径0.017英寸、0.021英寸、0.027英寸。 | 5865 |  |
| 66 | 一次性使用输注导管套件2 | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1、适用于将治疗溶液输注入患者的外周血管中； 2、包括输注导管，配套用啮合导丝，止血阀，检查安全阀，注射器或压力分配装。 | 3600 |  |
| 67 | 一次性使用栓塞保护伞1 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | .适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护； 2、过滤器直径范围3mm-6mm，导丝长度190cm。 | 12750 |  |
| 68 | 一次性使用栓塞保护伞2 | 全规格 | 全型号 | 个 | 否 | 1.适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护； 2、过滤器直径范围3mm-6mm，导丝长度320cm。 | 14500 |  |
| 69 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于在动脉血管系统的介入治疗中去除和抽吸栓塞物质(血栓/碎屑)、无论是否有血管闭合发生,可选择性地灌注/输送诊断和/或治疗的药剂； 2、为一次性使用血管内抽吸导管,由四个基本部件组成:抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网； 3、导管内径6Fr。 | 3750 |  |
| 70 | 一次性使用压力传感器 | 全规格 | 全型号 | 套 | 否 | 1、适用于测量动脉血压和静脉血压； 2、由灌注器、电缆线、灌注阀、传感器芯片、压力腔、后方盖、调零三通、有孔堵帽、传输管路和保护套组成。 | 395 |  |
| 71 | 一次性使用引流导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于锁定式猪尾管引流导管拟定用于脓肿、囊肿或其他常用目的引流导管应用； 2、直径6F-12F，长度不低于30cm。 | 1480 |  |
| 72 | 异物抓捕器 | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1、适用于心血管系统的异物取出和操作。操作程序包括留置静脉导管的重新定位、留置静脉导管纤维蛋白鞘剥离，以及辅助中心静脉穿刺手术。 | 4550 |  |
| 73 | 远端通路导引导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于在外周血管、冠状和神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内; 2、产品主要包括导管和可分离导入鞘，其中导管由管身和导管座组成，可分离导入鞘由鞘管和可分离座组成； 3、导管外径6Fr，长度范围95cm-105cm。 | 10793 |  |
| 74 | 诊断导丝 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、适用于导管的经皮介入； 2、诊断导丝由芯丝、绕丝及安全丝构成，材料为304V不锈钢。导丝PTFE涂层； 3、直径0.025英寸—0.038英寸。 | 99 |  |
| 75 | 支持导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、支持导管预期与导丝配合使用,以进入外周血管的闭塞病变区域。该导管有助于导丝的放置和交换,并为生理盐水的输送提供通路； 2、支持导管由导管、应力扩散管和鲁尔接头组导管远端表面涂覆有亲水涂层,锥形头和头端的可塑形区域具有显影性,另含可配合使用的附件塑形衬丝； 3、导管内径不小于0.021英寸。 | 4800 |  |
| 76 | 植入式心脏起搏电极导线1 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、该产品与植入式心脏起搏器共同使用,植入心房或心室内进行起搏和感知； 2、该产品由电极体和附件组成，附件包括：固定套管，塑形钢丝，塑形钢丝导入器，静脉拉钩，备用塑形钢丝，固定夹； 3、导线长度52-58cm。 | 3650 |  |
| 77 | 植入式心脏起搏电极导线2 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、与植入式心脏起搏器(脉冲发生器)共同使用,构成植入式心脏起搏系统,植入心房或心室内进行起搏和感知； 2、产品为双极、类固醇洗脱、主动固定式电极导线,由电极体(电极导线)、固定套管、静脉拉钩组成。产品连接器为IS-1型,外部绝缘材料为聚氨酯,内部绝缘材料为硅橡胶,头端电极材料为铂合金； 3、导线长度不小于69cm。 | 3000 |  |
| 78 | 注射器 | 全规格 | 全型号 | 个 | 是 | 1.该产品为可分离弹簧圈系统专用解脱器； 2.产品由一个带压力表的透明注射器管、一个带闭锁机制的螺纹式活塞装置和一个柔性高压延伸管道组成。 | 1700 |  |
| 79 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 全规格 | 全型号 | 根 | 否 | 1.适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗; 2.产品为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。输送系统为快速交换式的球囊扩张导管； 3、支架支架2.25mm-4.0mm，长度13mm-23mm。 | 29800 |  |
| 80 | 自膨式外周支架系统1 | 全规格 | 全型号 | 条 | 是 | 1、适用于为腔内血管成形术（PTA）的辅助外周动脉支架，并能减轻胆道系统中的恶性狭窄； 2、由预装的自膨式镍钛合金支架和OTW型输送系统组成； 3、支架长度范围20mm-100mm，直径范围3mm-8mm。 | 18700 |  |
| 81 | 组织胶水 | 全规格 | 全型号 | 支 | 是 | 1、用于严重的食管或胃底静脉曲张的栓塞治疗； 2、本产品由2-氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂(对二苯酚、二氧化硫、磷酸)组成。 | 1700 |  |
| 82 | 自膨式外周支架系统2 | 全规格 | 全型号 | 套 | 是 | 1、该产品为腔内血管成形术(PTA)的辅助外周动脉支架； 2、由预装的自膨式镍钛合金支架和OTW输送型系统组成； 3、支架直径范围5mm-8mm，长度范围120mm-150mm。 | 15000 |  |
| 83 | 远端通路导管 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1、该产品由鞘管、连接件和应力扩散管组成； 2、适用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内； 3、导管有效长度95cm-130cm,外径5、6F。 | 17600 |  |
| 84 | 神经介入微导丝 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1、由导丝及配件组成； 2、神经血管内使用，配合诊断或治疗导管使用，以便将其放置到所选择的病变位置； 3、导丝直径有0.010、0.014、0.016英寸三种，长度有200cm和300cm两种。 | 6000 |  |
| 85 | 取栓支架 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1、适用于在患者缺血性卒中发作8小时内移除堵塞在颅内大动脉血管内的血栓以达到恢复血流的治疗目的; 2、由一个自扩张的取栓支架、输送丝、支撑弹簧圈、显影弹簧圈、热缩套管、显影环和保护鞘管组成； 3、支架直径范围3mm-6mm，长度范围15mm-40mm。 | 19630 |  |
| 86 | 一次性使用血管鞘 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1、一次性使用血管鞘型号规格根据其外径分为5F、6F、7F、8F四种，根据其头端形状分为三种：直型、弯型和多功能型。规格表见附页。一次性使用血管鞘由长鞘、扩张器组成，其中长鞘由鞘管管体、护套、鞘管座、鞘座、止血片、鞘盖、侧支、旋塞阀芯、旋塞阀体、亲水涂层组成；而扩张器由扩张器管体、扩张器座组成； 2、长鞘内径尺寸范围5-8F，长度不低于90cm。 | 9000 |  |
| 87 | 一次性使用微导管 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1、该产品由针座、去应力件、管身部分、远端和显影性尖端组成，产品一次性使用； 2、用于介入手术中，支持和辅助导丝进入冠状动脉、外周血管，也可用于导丝交换，亦可向冠状动脉、外周血管注射造影剂； 3、该导管长度范围150cm-160cm。 | 5500 |  |
| 88 | 一次性使用血管内微导丝 | 全规格 | 全型号 | 条 | 否 | 1、该产品由芯丝、含钨TPU护套,铂镍绕丝和亲水涂层组成其中芯丝由带PTFE涂层的不锈钢和镍钛芯丝，通过镍钛合金管连接而成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。适用于神经血管和外周血管，辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位； 2、导丝直径0.014英寸，长度有200cm和300cm两种。 | 5500 |  |
| 89 | 导引导管 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 1、主要由座、体部、头端、头端涂层、内体、编织部、应力释放部分组成。座材料为聚碳酸酯复合物，头端涂层材料为黄色巴西棕榈蜡和三氯乙烯，内体材料为PTFE，编织部材料为304 SST钢丝，应力释放部分材料为聚烯烃，管体有效长度为50cm~125cm，导管（外径/内径）：5F/0.056''、6F/0.070''、7F/0.078''、8F/0.088''、9F/0.098''、10F/0.110''。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。外径5F、6F、7F、9F、10F的导引导管。 | 1009 |  |
| 90 | 造影导管1 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 该产品由头端顶端、远端顶端、中间头端、管体、应力释放和座组成。由聚亚胺酯、聚酰胺等材料制成。涂层材料为MDX（氨基硅油硅氧烷）。根据尺寸和形状的不同分为不同规格型号。 | 172 |  |
| 91 | 造影导管2 | 全规格 | 全型号 | 根 | 是 | 由头端顶端、远端头端、中间头端、管体、应力释放和座等结构组成，涂覆Vestamid65D涂层。制造材料为头端顶端：Pebax2533，热塑性聚氨酯，氧化铋；远端头端：Pebax5533，尼龙11，次碳酸铋；中间头端：Vestamid75D，次碳酸铋；管体外层：Vestamid75D，硫酸钡，色素；管体中间层：304不锈钢；管体内层：PTFE；应力释放：Pebax5533，氧化钛；座：聚亚安酯 | 170 |  |

- 注：1.本次采购清单内的耗材名称系根据医院内部使用名称制定，不同厂家生产的同效用产品名称有与招标文件的产品名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与文件要求的产品一致也予以认可。

- 2.因本次配送涉及品种较多，采购清单如涉及品牌要求的仅作为参考，报价人可提供参考品牌或者质量优于参考品牌的产品。

联系人：　　　　　电话：　　　　　　　　　QQ：

公司：（盖章）

年　　　月　　　日